Technický list:	         CYKLON Detektor úniku plynu

Číslo tovaru: 1902501

CYKLON Detektor úniku plynu slúži na vyhľadávanie miest na vedení, ktoré sú pod tlakom vzduchu alebo plynov. Po nastriekaní vznikne na mieste úniku okamžite tvorba bublín a toto miesto sa dá lokalizovať. Nenapáda tesnenia a materiály ako umelé hmoty alebo kovy a nepôsobí korozívne. Pohonnou látkou je CO2, vďaka čomu je možné použitie aj pri horľavinách. CYKLON Detektor úniku plynu je možné použiť na hľadanie miest úniku aj na automobilových pneumatikách alebo na iných “nafúknuteľných“ predmetoch.

# Oblasti použitia

CYKLON Detektor úniku plynu nie je škodlivý voči prostrediu, dá sa využiť v oblastiach:

- oblasť automobilov - vedenie pneumatických bŕzd na nákladných a úžitkových vozidlách, zdvižné zariadenia

- priemyselná oblasť - kompresorové zabudované rúrky, rôzne plynové vedenia, rôzne vzduchové vedenia

- tepelná výroba - vedenia na plynových kúreniach, rúry v plynových spaľovniach

- zváračská technika - vedenia na zváračských zariadeniach, spojenia na armatúrach, hadice atď.

# Vlastnosti produktu

- nehorľavý

- nekorodujúci

- znáša sa kontakt s kožou

- toxikologicky nezávadný, neškodí prostrediu

- DVGW-odskúšaný

- dobrá tvorba peny

# Informácie o spracovaní

Ošetrenie podkladu: Miesto skúšky by malo byť čisté, čím je umožnená presná lokalizácia.

Použitie: Nádobu krátko silno potriasť. Zo vzdialenosti  cca. 20 - 30 cm naniesť na skúšané miesto.

Netesnosť sa ukáže ako miesto tvorby bublín.

# Technické údaje

| Technické vlastnosti | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Farba | belavá |
| Zápach | neutrálny |
| Pohonná látka | CO2 |
| Stálosť pri skladovaní | 2 roky pri správnom skladovaní |