Technický list:				    CYKLON Kontakt sprej

Číslo tovaru: 1900001

CYKLON Kontakt sprej obsahuje účinnú látku, ktorá výborne čistí a zlepšuje intenzitu kontaktu. Použitím sa dosiahne aj redukcia vlhkosti. Toto zabráni vzniku neželaných povrchových prúdov a zredukuje náchylnosť na výpadok elektrických zariadení. CYKLON Kontakt sprej pôsobí dlhodobo a má mnohostranné použitie.

# Oblasti použitia

CYKLON Kontakt sprej zabraňuje vzniku povrchových prúdov a oxidácii, odstraňuje spečenie, zabraňuje vlhkosti a tým zaisťuje optimálnu intenzitu kontaktu pri mnohých elektrických zariadeniach. Používa sa napr. na ochranu kontaktov alternátorov, rozdeľovačov, zapaľovacích sviečok, zníženie trenia prepínačov el. motorov, stykačov, relé a vypínačov. Použitím CYKLON Kontakt spreja sa redukujú straty napätia a niekoľkonásobne sa predĺži životnosť kontaktov.

# Vlastnosti produktu

- zabraňuje vlhkosti - trvale

- zabraňuje oxidácii

- rozpúšťa spečenie kontaktov

- zabraňuje vzniku povrchových prúdov

- odstraňuje odpor v kontaktoch

- redukuje straty napätia

- predlžuje životnosť mechanických kontaktov

# Informácie o spracovaní

Ošetrenie podkladu: Ošetrované časti by mali byť očistené od hrubej špiny. Na silne zoxidovaných častiach by mali byť tieto mechanicky odstránené.

Použitie: Nádobu silno potriasť. Zo vzdialenosti cca. 20 - 30 cm naniesť v tenkej vrstve na elektrické kontakty, na spínač a pod. a nechať pôsobiť niekoľko minút.

Pozor:  Nenanášať na motorovú cievku a tesnenia - riedi živice.

# Technické údaje

| Technické vlastnosti | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Teplotné rozmedzie | -30°C až +90°C |
| Báza | čistič, zmes rozpúšťadiel |
| Pohonná látka | Propán/Bután |