Technický list:				    CYKLON Medená pasta

Číslo tovaru: 1902701

CYKLON Medená mazacia  pasta – sprej je dobre priľnavé mazadlo, odolné voči horúčave so širokým použitím.

Zložením z medeného prášku s aditívami a inými tuhými mazacími prostriedkami sa dosiahla dobrá priľnavosť voči vonkajším vplyvom s vysokou teplotnou stabilitou, ktorá je nutná v niektorých oblastiach použitia.

Pre vysoký obsah účinnej látky v CYKLON Medenej mazacej paste je potrebné len malé množstvo na dosiahnutie efektu.

# Oblasti použitia

Všade tam, kde je potrebná vrstva dlhodobo odolná voči teplote a korózii, napr. trubky, výfukové zariadenia, armatúry, pece, brzdné systémy, parné vedenia atď. Taktiež v oblastiach vystavených trvalým atmosférickým zaťaženiam napr. slaná voda alebo ďalšie agresívne médiá.

CYKLON Medená mazacia  pasta – sprej zabraňuje priškvareniu, primrazeniu, zadretiu a zvareniu chladom.

# Vlastnosti produktu

- dobrá priľnavosť a tým dlhodobý mazací účinok

- vysoká stabilita proti oxidácii

- bezolovnatý, neobsahuje silikón ani parafín

- odolný voči slanej vode

- odolný voči vysokej teplote

- zabraňuje hrdzaveniu čiernej ocele

- vysoký podiel účinnej látky

- zabraňuje vŕzganiu a škrípaniu, tepelnému zadretiu ložísk

- zjednodušuje montáž a demontáž strojných zariadení

# Informácie o spracovaní

Ošetrenie podkladu: Podklad by mal byť suchý a čistý, staré mazadlo by malo byť odstránené.

Použitie:

Nádobu silno potriasť (minimálne 2 min. od počuteľného nárazu miešacích guľôčok).

Zo vzdialenosti  cca. 20 - 30 cm cielene nastriekať na ošetrované časti.

Technické údaje

| Technické vlastnosti | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Farba | medená |
| Rozsah tepelnej odolnosti | -100°C do +1200°C |
| Báza | medený prášok, tuhé mazadlo a aditíva |
| Stálosť pri skladovaní | 2 roky pri správnom skladovaní |