Technický list:				CYKLON Ochrana dutín

Číslo tovaru: 1900201

CYKLON sprej na ochranu dutín je viskózna tekutá ochrana proti korózii, špeciálne určená na trvalé konzervačné práce v automobilovom priemysle a v mnohých iných odvetviach, kde je potrebná trvalá ochrana dutín. Použitím CYKLON Ochrany dutín sa zabráni zhrdzaveniu vnútra dutiny.

# Oblasti použitia

- Automobily a úžitkové vozidlá - stabilizácia dutín, napr. dverí, prahov, častí podvozku, kapoty, oceľové časti paraboly svietidla, atď. Odporúčame aplikovať každé  2 - 3roky.

- Strojárenský priemysel - všeobecná ochrana proti korózii, na trvanlivú konzerváciu, konzervácia spojov, čapov, oceľových dielov poľnohospodárskych a stavebných strojov atď.

# Vlastnosti produktu

- dobrá priľnavosť

- pre veľkú elasticitu nevznikajú trhliny pri pohyboch materiálu vplyvom teplôt

- dobrá odolnosť voči slanej vode.

- vysoká tekavosť, aj malé korózie sú stabilizované.

- obmedzuje a bráni pôsobeniu vlhkosti

- dobrá odolnosť voči teplote

- preniká do usadenín hrdze a izoluje ich

# Informácie o spracovaní

Ošetrenie podkladu: Podklad by mal byť suchý, bez prachu a mastnôt. Optimálna teplota na ošetrenie je 5 - 25 °C.

Použitie: Nádobu pri izbovej teplote silno potriasť (minimálne 2 min. od počuteľných nárazov guľôčok na miešanie). Naniesť vo viacerých vrstvách na konzervované plochy resp. na dutiny.

Technické údaje

| Technické vlastnosti | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Farba | žltkastá |
| Báza | voskovitá |
| Odolnosť voči teplote | až do cca. 80°C |
| Stálosť pri skladovaní | 2 roky pri správnom skladovaní |