Technický list:					Cyklon Čistič PU zvyškov

Číslo tovaru : 810050, 40

Cyklon Čistič PU zvyškov je vyvinutý špeciálne pre vnútorné čistenie aplikačných pištolí a na

čerstvú nevytvrdnutú polyuretánovú PU penu.

Je to kombinácia s nalisovaným závitom na montáž na spracovateľskú pištoľ, ale aj prívesná

rozprašovacia hlava na rýchle odstraňovanie čerstvých znečistení polyuretánovou penou. Umožňuje

univerzálne použitie čističa na pištole aj ako sprej.

# Mimoriadne vlastnosti

- systém rôznych riedidiel, ktorých účinok je určený pre 1-komponentné polyuretánové peny

- bezproblémovo rozpúšťa znečistenia čerstvou polyuretánovou penou

- čistí vnútro telesa pištole od zbytkov priľnutej peny

- optimálna manipulácia pomocou zosúladenej kombinácie adaptéra striekacej hlavy

- kompatibilné s väčšinou spracovateľských pištolí

- nezanecháva lepivý film

# Oblasti použitia

- na vnútorné a vonkajšie čistenie 1-komponentných spracovateľských penových pištolí

- na odstraňovanie čerstvých znečistení 1-komponentnou polyuretánovou penou

Spracovanie

Za účelom vnútorného čistenia montážnej pištole sa po odskrutkovaní vyprázdnenej obalovej nádoby

na pištoľovú penu nasadí uloženie závitového koša a uloženie ventila na spracovateľskej pištoli,

dôkladne sa vystrieka Cyklon PU čističom a odstránia sa priľnuté častice peny.

Potom nasleduje naskrutkovanie obalovej nádoby čističa na spracovateľskú pištoľ. Pištoľ s nádobou

smerovať dohora. Následne stlačiť spúšťovú páčku pištole, kým nebude zo spracovateľskej pištole

vytekať číra transparentná tekutina. Po uplynutí cca. 1 minúty postup čistenia zopakovať.

Dávkovaciu skrutku na spracovateľskej pištoli zaskrutkovať úplne dovnútra, aby bola pištoľ chránená

proti neúmyselnému uvedeniu do činnosti.

Spracovateľská pištoľ môže zostať naskrutkovaná na nádobe čističa až kým nebude pištoľ znovu

použitá na spracovanie pištoľovej peny.

Osobitné upozornenia

Čistič PU zvyškov je príslušne začlenený podľa nariadenia o nebezpečných látkach ako kvapalina ohrozujúca vodu. Produkt uvoľnený pri čistení pištole sa nesmie dostať do kanalizácie alebo pôdy. Čistiaci prostriedok zachytávať v osobitnej nádrži a oddelene odovzdávať na likvidáciu. Čistič je horľavý a zaraďuje sa k vysoko-zápalným kvapalinám. Pri spracovaní čističa nefajčiť

a kvapalinu držať bezpečne vzdialenú od zápalných zdrojov (elektrických prístrojov, otvoreného

plameňa). Znečistený odev nečistiť na tele. Existuje nebezpečie požiaru.

Výrobok je určený pre PROFESIONÁLNE použitie. Všetky informácie a údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu nemôžeme poznať najrôznejšie možnosti použitia ani použité metódy aplikácie, preto neposkytujeme za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje majú všeobecný charakter. Užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím naše technické oddelenie.

Výrobok je určený pre PROFESIONÁLNE použitie. Všetky informácie a údaje sú založené na objektívnom

testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu nemôžeme poznať

najrôznejšie možnosti použitia ani použité metódy aplikácie, preto neposkytujeme za žiadnych okolností záruku

nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje majú všeobecný charakter. Užívateľ je povinný sa presvedčiť o

vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím naše technické oddelenie.