Technický list:					Cyklon Butylový tmel

Číslo tovaru:

Cyklon Butylový tmel je jednozložkový tmel na báze polybutylénu. Má dobrú priľnavosť k celému radu stavebných materiálov - plasty, kovy, guma, drevo, betón, a pod. Odoláva poveternostným vplyvom, krátkodobému pôsobeniu kyselín, zásad, soľným roztokom, olejom.

# Oblasti použitia

Tmelenie obvodových plášťov budov, vyplňovanie škár a dutín, tesnenie kanalizačných potrubí, „dotmeľovanie“ strešných prvkov.

# Postup

Cyklon Butylový tmel nanášajte na suché a odmastené podklady, zbavené prachu. Vyhladenie je možné previesť stierkou, namočenou v mydlovej vode. Povrch upravujte do 60 min. po nanesení.

Technické údaje

| Vzhľad | Merná hmotnosť | Doba spracovania | Vulkanizácia | Modul MPa | Pevnosť MPa | Ťažnosť | Tvrdosť | Pohyb v škáre | Zmrštenie | Aplikačná teplota | Tepelná odolnosť | Odolnosť UV žiareniu | Teplota skladovania | Doba skladovania | Mastný podklad | Sklo, smalt | Vlhký podklad | Nasiakavý podklad | Nenasiakavý podklad | Hliník, oceľ | Olovo, meď | Polykarbonát | Ostatné plasty | Dilatačné špáry | Balenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasta | 1,65 g / ml | 60 min. | 1,5 mm / 24 hod. | - | - | - | - | 6% | < 2% | +5 až +40°C | -20 až +80°C | Áno | Do +30°C | 24 mesiacov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Áno | 315 ml |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + | + | + | + | + | + |  |  |

Výrobok je určený pre PROFESIONÁLNE použitie. Všetky informácie a údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu nemôžeme poznať najrôznejšie možnosti použitia ani použité metódy aplikácie, preto neposkytujeme za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje majú všeobecný charakter. Užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím naše technické oddelenie.

GYNEX - CHEMALEX spol. s.r.o.

Na Lánoch 3298/10, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: +412 905 568 121

gynexchemalex@gynexchemalex.sk, www.gynex.sk